| EURACOM |  | ЕВРАКОМ |
| --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРАКОМ», ИНН 5041024345, КПП 500101001, ОГРН 1045008253168 143960, г. Реутов, ул. Транспортная, д. 12, тел.: +7(495)727-09-48, факс: +7(495)727-09-46, www.euracom.ru, market@euracom.ru |  |  |

Комплектация бронирования

«Ситроен Джампи / Пежо Эксперт».

- Защита картера двигателя.

- 4-х цилиндровый турбодизельный двигатель HDI, рабочий объём 1,6 куб. см., мощность 90 л.с. (66 кВт), максимальный крутящий момент 180 Нм при 1500 - 2300 об/мин.;

- 4-х цилиндровый турбодизельный двигатель HDI, рабочий объём 2,0 куб. см., мощность 120 л.с. (88 кВт), максимальный крутящий момент 270 Нм при 2000 - 2500 об/мин.;

- Передний привод;

- Цвет песочный;

- Полная масса 2980 кг, грузоподъемность 500 кг

- Подушка безопасности водителя;

- Система ускоренного прогрева двигателя;

- Вентилируемые передние и задние дисковые тормоза;

- Антиблокировочная система (ABS);

- Антипротивобуксовочная система (ASR);

- Дополнительный стоп сигнал на задних распашных дверях;

- Гидроусилитель руля;

- Травмобезопасная рулевая колонка, регулируемая по вылету и наклону;

- Механическая, 6 – ступенчатая КПП (для всех остальных двигателей);

- Защитное покрытие днища;

- Антифриз -45 градусов;

- Автоматический кондиционер;

- Форсунки стеклоомывателя с обогревом;

- Система внутренней рециркуляции воздуха;

- Электрические регулируемые и обогреваемые зеркала заднего вида (складываемые);

- Защитный поддон картера двигателя;

- Задние распашные двери с углом открывания 180о;

- Боковая, сдвижная дверь в правом борту;

- Брызговики всех колёс;

- Домкрат;

- Минимальный набор инструмента;

Специальное оснащение:

- Класс бронирования: 2

- Внутреннее стальное бронирование и бронеостекление, идентичное штатному остеклению базового автомобиля, выполненное из многослойного гнутого легко тонированного бронестекла с противоосколочной плёнкой, соответствует Второму классу защиты Российского стандарта и обеспечивает защиту от ПСМ калибра 5,45-мм пистолетный патрон 7Н7 с пулей Пст (стальной нетермоупрочненный сердечник)  и пистолет «ТТ (Токарева)» 7,62-мм пистолетный Патрон 57-Н-134С с пулей Пст (стальной нетермоупрочненный сердечник);

- Способ установки бронеэлементов внахлёст обеспечивает капсульное бронирование пассажирского помещения, бензобака и аккумуляторной батареи по всем вертикальным плоскостям, а также крыши под углом обстрела 45 градусов;

- Бронированная крышка горловины бензобака;

- Бронезащита топливного бака;

- Бронированная АКБ;

- Бронезащита задней стенки моторного отсека;

- Установка брони под торпедо;

- Бронезащита передних колесных арок;

- Дополнительное усиление подвески (помимо усиления на конвейере): замена передних и задних пружин на  усиленные;

Компоновка отсека: Односекционная компоновка

- Удлиненный бронированный отсек инкассаторов (задняя «глухая» бронированная стенка устанавливается за задними колесными арками)  с четырьмя сидениями (водитель, напарник и 2 инкассатора) оснащённые ремнём безопасности и небронированный хозяйственный отсек;

- Тепло и шумоизоляция отсека инкассаторов;

- Естественная вентиляция в хозяйственном отсеке;

- Декоративная облицовка грузового отсека ламинированной, ударопрочной, влагостойкой фанерой;

- Крепление запасного колеса в хозяйственном отсеке;

- Пол с износостойким защитным покрытием;

- Внутреннее освещение обоих отсеков;

- Двери усилены и забронированы по запатентованной технологии;

- Боковая сдвижная бронированная дверь;

- Усиление мест крепления петель;

- Специальные ригельные дверные замки, обеспечивающие отсутствие вибрации дверей, а также разгрузку штатных петель и замков (При закрытии ригеля, дверь приподнимается и втягивается в дверной проем, тем самым становится единой несущей частью кузова);

- Звуковая и световая сигнализация открытия/закрытия ригельных механизмов;

- Дополнительные опорные ролики разгрузки всех бронированных дверей;

- Дополнительные ограничители открывания дверей водителя и напарника;

- Одно бронированное окно для инкассаторов в левом борту;

- Дополнительный отопитель отсека инкассаторов

- Три бойницы скрытого типа;

- Подготовка под переговорное устройство водитель/улица;

- Подготовка под электрическую блокировку боковой сдвижной двери и двери напарника;

- Подготовка под СГУ;

- Инструкция на русском языке.

Дополнительное оборудование - по запросу