| EURACOM |  | ЕВРАКОМ |
| --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРАКОМ», ИНН 5041024345, КПП 500101001, ОГРН 1045008253168 143960, г. Реутов, ул. Транспортная, д. 12, тел.: +7(495)727-09-48, факс: +7(495)727-09-46, www.euracom.ru, market@euracom.ru |  |  |

Комплектация бронеавтомобиля

Мерседес-Бенц Аксор 1823

Тип автомобиля:	1823

Колесная формула:	4X2

Тип кабины:	S-кабина

Мощность двигателя:	170 кВт (231 л.с.)

Колесная база:	4500 мм

Допустимая полная масса:	19000 кг

Грузоподъемность / нагрузка на ССУ:	13251 кг

Окраска

LZ 1: 	Кабина

MB 1660		песочный

LZ 2: 	Шасси

MB 1660		песочный

Стандартное оборудование

Выгнутая балка переднего моста

Передаточное число главной передачи i =5,222(HL4/6

Блокировка дифференциала заднего моста

Антиблокировочная система (ABS)

Дисковые тормоза на передней и задней осях

Двухконтурная пневматическая тормозная система

Автоматическая настройка тормозов

Стабилизатор задней оси под рамой

Рулевое управление LS6/ LS8

Стабилизатор передней оси

Рулевая колонка регулируемая

Многофункциональное рулевое колесо

Люк в крыше кабины

Розетка дополнит. 24 V/15 A в кабине, с крышкой

Кабина S

Электростеклоподъёмники дверей кабины

Подвеска кабины стандартная

Вещевой отсек над ветровым стеклом, 2 отделения

Зеркало заднего вида регулир., со стороны водителя

Иммобилайзер с транспондером

Гидропривод опрокидывания кабины

Задняя стенка кабины без окна

Зеркало с широким углом обзора со стороны пассаж.

Рамповое зеркало со стороны пассажира

Зеркало заднего вида регулир.,со стороны пассажира

Зеркало водителя с широким углом обзора, обогрев.

Коробка передач G 85-6/6,7-0,73

Переключение передач гидравлическое

Воздушный фильтр вентиляции кабины

Комбинац. приборов с графич.дисплеем и эконометром

Указатель внешней температуры

Система бортового контроля Telligent

Топливный бак 210 л, пластиковый, на прав. стороне

Направление выхлопа вниз

6-секционная задняя блок-фара с рефлекторами

Регулятор дальности света

Фары с прозрачной оптикой (H7)

Забор воздуха в передней части кабины

Ограничитель скорости 90 км/ч

Круиз-контроль TEMPOMAT

Исполнение двигателя Евро 3

Двигатель R6, LA, 170кВт / 231л.с., 2300/2200 об/м

Система предварительного подогрева топлива

Моторный тормоз с постоянным дросселем

Крылья транзитные для перегона / доставки с завода

Держатель запасного колеса сбоку

Запасное колесо

Сиденье пассажира статическое, Isringhausen

Сиденье водителя с пневмоподвеской, Isringhausen

Мероприятия по снижению шума EС 96/20

Гарантия на двигатель/трансмиссию 3 года/250000 км

New Axor

Обтекатель передний нижний

1 противооткатный башмак

Домкрат 12 т

Дополнительное оборудование

Передняя ось 8,0 т

Блок подготовки воздуха с подогревом

Передний противоподкатный брус (EC)

Вариант без заднего противоподкатного бруса

Кронштейны крепления кузова

Аккумуляторы 2 X 12V/220 Ач, малообслуживаемые

Розетка дополнит. 12 V/15 A в кабине, с крышкой

Трансформатор 24 V/12 V, 8 A

Подготовка для установки радиостанции

Подготовка для установки радиоприемника, 12 V

Усиленная подвеска кабины для плохих дорож.условий

Кондиционер в кабине

Теплоизоляция кабины дополнительная

Дополнит. отопитель воздушный мощностью 2000 W

Вариант без тахографа (спидометр)

Топливный бак запираемый

Сетка в горловине топливного бака

Генератор 28V/100А

Факельное устройство холодного старта

Воздушный компрессор двухцилиндровый

Поперечина рамы задняя, установленная на болтах

Передние рессоры 8,0 т

Задние параболические рессоры 13,0 т, ассимметрич.

Колесные диски 9.00x22.5

Сиденье среднее с ремнём безопасности

Вариант с полной массой 19.0 т (8.0/13.0)

Инструкции на русском языке

Знак аварийной остановки (треугольник)

Гидропривод подъёма кабины для температур ниже -25

###### Бронеоснащение и специальное оборудование:

- Окраска кунга в цвет кабины базового автомобиля (песочный);

- Грузоподъемность после бронирования 9 тонн;

- Усиление мест крепления кабины водителя;

- Установка дополнительных комплектов усиленных амортизаторов кабины перед/зад;

- Установка дополнительного гидроцилиндра для подъема кабины

- Установка ограничительных строп на стенку кунга против опрокидывания кабины в сервисном положении.

- Внутреннее стальное бронирование и бронеостекление, идентичное штатному остеклению кабины базового автомобиля, выполненное из многослойного гнутого легко тонированного бронестекла с противоосколочной пленкой поликарбоната, соответствует 3-му классу защиты и обеспечивает защиту от АК-47 и АКМ калибра 7,62 патрон 57-11-231 с пулей ПС-43 (стальной нетермоупрочненный сердечник)  и АК-74 калибра 5,45 патрон 7116 с пулей ПС (стальной нетермоупрочненный сердечник);

- Установка в инкассаторском отсеке четырех сидений, с регулировкой спинки по наклону, двухточечными ремнями безопасности и подлокотником.

- Климатическая установка в инкассаторском отсеке (система кондиционирования автокемперного типа с забором воздуха с улицы)

- Независимый воздушный отопитель отсека инкассаторов 4 кВт.

- Установка насосной станции в бронированном корпусе, для подъема/опускания кабины в автоматическом режиме, и окрывания лестничного механизма отсека инкассаторов;

- В бронированной перегородке между инкассаторским отсеком и грузовым отсеком бронированное смотровое окно.

- Четыре бойницы: 2 в кабине водителя - в дверях водителя и напарника, 2 в отсеке инкассаторов под окошком на левом борту, под окошком в боковой распашной двери инкассаторского отсека. Бойницы скрытые, сдвижные самооткрывающиеся с фиксацией в закрытом и открытом положении;

- Пол в инкассаторском отсеке – «автолин» поверх влагостойкого деревянного пола;

- Бронированная сдвижная дверь из инкассаторского в грузовой отсек, с замком и ригельным механизмом;

Грузовой отсек:

- Грузовой отсек не бронированный;

- Внутренние размеры фургона: Общая длина - 3600 мм.

- Высота от пола до потолка - 1750 мм.

- Наружная ширина фургона - 2500 мм.

- Высота снаряженного автомобиля с фургоном - 3100 мм.

- Фургон разделен перегородкой на два отсека. Передний отсек - пассажирский, длиной 1700 мм. Задний отсек - грузовой, длиной 3850 мм.

- Структура - термоизоляционные сэндвич-панели ИПВ с характеристиками:

- наполнитель - пенополиуретан;

- внешняя и внутренняя обшивки - оцинкованная жесть с полимерным покрытием белого цвета;

- толщины панелей:  стены, крыша,  двери и внутренняя перегородка  - 50 мм.

- Задние двери - распашные, во всю высоту фургона, открывающиеся на 270 град., фиксирующиеся в открытом положении (фиксаторы TIR), со специальным уплотнением по периметру, на каждой створке один замок контейнерного типа, каждая створка - на 3-х петлях.

- Боковая дверь 730 х 1745 мм - в пассажирском отсеке в правой стенке, на 3-х петлях (верхние - сдвоенные), на расстоянии 100 мм от внутренней поверхности передней стенки, открывающаяся вперед, фиксирующаяся в открытом положении, со специальным уплотнением по периметру. Дверь оборудована замком с внутренней и наружной поворотными ручками, запирающимся на ключ.

- Внутри двери залит каркас из швеллера с пластинами под петли. Окантовка двери - алюминиевый уголок 50 х 50 мм (или аналогичный).

- Профилированный каркас проема двери - из нержавеющей стали 3 мм.

- В пассажирском отсеке - три оконных проема размером проема по горизонтали - 324 мм, по вертикали - 402 мм.

- В центре крыши пассажирского отсека бронированный аварийно-спасательный люк.

- Комплектация: пластиковые крылья с брызговиками за задней осью, на боковых стенках заднего отсека на высоте 400 мм от пола - по одному ряду накладных продольных направляющих из оцинкованной стали для фиксации груза, 4 телескопические штанги из оцинкованной стали для фиксации груза, в полу – 10 утопленных колец для фиксации груза, боковая защита

- Дополнительные опорные ролики разгрузки всех бронированных дверей;

- Дополнительные ограничители открывания дверей водителя и напарника и боковой двери в инкассаторский отсек;

- Усиление мест крепления петель по стойкам кузова и внутри дверей.

- На всех бронированных дверях специальные внутренние механические дверные замки (ригельные механизмы), обеспечивающие блокирование дверей, а также разгрузку, при закрытии, штатных петель и замков, и отсутствие вибрации дверей при движении;

- Звуковая сигнализация и световая индикация отсутствия блокировки дверей;

- Бронированный эвакуационный люк в крыше кабины водителя и отсека инкассаторов размером 600х450 мм с самозащелкивающимся запирающим устройством и ригельным механизмом. Конструкция люка с петлей и с фиксацией в открытом и закрытом положениях. Невозможность открывания люка снаружи без применения специальных технических средств;

- Естественная вентиляция в грузовом отсеке;

- Крепление запасного колеса в грузовом отсеке;

- Три дополнительных зеркала: 2 заднего вида для инкассаторов, на левом и правом бортах, рядом с окошками (левое зеркало с регулировкой из салона) и одно сферическое зеркало обеспечивающее наблюдение за зоной задних распашных дверей;

- Внутреннее освещение кабины водителя и отсека инкассаторов, пепельницы, вешалки для одежды, огнетушитель объемом 2 литра плюс огнетушитель объемом 5 литров;

- Переговорное устройство «Водитель-улица»;

- Переговорное устройство «Кабина водителя- отсек инкассаторов»;

- Автоматическая лестница отсека инкассаторов;

- Установка фиксирующего конструктива лобового бронированного стекла на крышу кабины водителя.

- Бронезащита фронтальной части моторного отсека.