| EURACOM |  | ЕВРАКОМ |
| --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРАКОМ», ИНН 5041024345, КПП 500101001, ОГРН 1045008253168 143960, г. Реутов, ул. Транспортная, д. 12, тел.: +7(495)727-09-48, факс: +7(495)727-09-46, www.euracom.ru, market@euracom.ru |  |  |

Комплектация бронеавтомобиля

Мерседес-Бенц Атего 1218

- Грузоподъемность после бронирования составляет не менее 5 тонн, с наружными габаритами 6940х2500х3000 мм.

- Внутреннее стальное бронирование и бронеостекление, идентичное штатному остеклению кабины базового автомобиля, выполненное из многослойного гнутого бронестекла с противоосколочной пленкой, соответствует 3-му классу защиты и обеспечивает защиту от АК-47 и АКМ калибра 7,62 патрон 57-11-231 с пулей ПС-43 (стальной нетермоупрочненный сердечник)  и АК-74 калибра 5,45 патрон 7116 с пулей ПС (стальной нетермоупрочненный сердечник).

- Лобовое бронированное стекло с электрообогревом.

- Внутреннее стальное бронирование инкассаторского отсека.

- Бронирование боковой двери автомобильного типа, инкассаторского отсека.

- Дверные петли усиленные.

- Установка в инкассаторском отсеке трех сидений (сдвоенное сиденье раздвижное без регулировки наклона), с двухточечными ремнями безопасности и откидным столом.

- Монтаж в инкассаторском отсеке независимого автомобильного кондиционера с пультом дистанционного управления, охлаждением и осушением воздуха.

- Монтаж в инкассаторском отсеке независимого отопителяWebasto, с включением его через систему фильтрации при заборе внешнего воздуха и включении  рециркуляции.

- Три бойницы: 1 в кабине - в двери напарника, 2 в отсеке инкассаторов под окошком на левом борту, под окошком в боковой распашной двери инкассаторского отсека. Бойницы скрытые, сдвижные самооткрывающиеся с фиксацией в закрытом и открытом положении.

- Пол в инкассаторском отсеке – «автолин» поверх влагостойкого деревянного пола.

- Бронированная сдвижная дверь из инкассаторского в грузовой отсек, с замком и ригельным механизмом, с проушинами для опломбирования  с внутренним диаметром 10мм, с фиксацией положения открыто.

- В инкассаторском отсеке - три бронированных окна, на левом борту, в двери правого борта и в бронированной двери между инкассаторским и грузовым отсеком.

- Обивка потолка, панелей кабины и инкассаторского отсека – иглопробивной нетканый материал.

- В центре крыши инкассаторского отсека бронированный аварийно-спасательный  люкразмером 600х450 мм с самозащелкивающимся запирающим устройством и ригельным механизмом. Конструкция люка с петлей и с фиксацией в открытом и закрытом положениях. Невозможность открывания люка снаружи без применения специальных технических средств.

- Дополнительные опорные ролики разгрузки всех бронированных дверей.

- Дополнительные ограничители открывания дверей водителя и напарника, дополнительный наружный замок повышенной секретности на водительской двери.

- Дистанционное управление с места водителя дверями напарника и боковой двери в инкассаторский отсек, электрическими замками.

- На всех бронированных дверях ригельные механизмы, обеспечивающие блокирование дверей, а также разгрузку, при закрытии, штатных петель и замков, и отсутствие вибрации дверей при движении.

- Антенна для рации с антенным кабелем (частотный диапазон по желанию заказчика) и с кабелем питания для радиостанции в кабине водителя.

- Автоматическая система пожаротушения двигательного отсека, с возможностью принудительного включения с места водителя.

- Звуковая сигнализация и световая индикация отсутствия блокировки дверей.

- Бронированныйэвакуационный люк в крыше кабиныводителя (с возможностью вентиляции)  размером 600х450 мм с самозащелкивающимся запирающим устройством и ригельным механизмом. Конструкция люка с петлей и с фиксацией в открытом и закрытом положениях. Невозможность открывания люка снаружи без применения специальных технических средств.

- Хозяйственный карман на двери водителя.

- Гидроборт для погрузки и выгрузки грузов (грузоподъемностью 1000 кг).

Грузовой отсек:

- Грузовой отсек не бронированный.

- Высота снаряженного автомобиля с фургоном - не более 3000мм.

- Фургон специальный: с толщиной панелей 40 мм, внешний материал, армированный пластик клееный на фанеру, утеплитель пенополиуретан.

- Пол без утепления, покрытие фанера сетчатая 27 мм.

- Фургон разделен перегородкой на два отсека (грузовой и инкассаторский). Передний отсек – инкассаторский, длиной не более1500 мм. Задний отсек - грузовой, длиной не менее 3345 мм.

- Наружный размер, мм:	Длина 4993 / Ширина 2550 / Высота 1910	.

- Внутренний размер, мм	Длина 4893 / Ширина 2440 / Высота 1740	.

- Цвет фургона снаружи песочный RAL 1014. Цвет фургона внутри грузового отсека коричневый.

- Обрамление снаружи.	По периметру - уголок из анодированного алюминиевого сплава.

- На углах – уголки из АBC пластика.

- Двери задние двустворчатые, распашные на 2700, толщина 40 мм,запирающиеся внутренними пружинными запорами на каждую дверь.Фурнитура импортная из нержавеющей стали – по 3 петли и по одному штанговому запору с пломбиратором на каждую створку.

- Уплотнитель двери многолепестковый резинопластиковый NEVPA.

- Фиксаторы задних дверей и боковой двери инкассаторского отсека в открытом состоянии «Т» образный;

- Подкрылки пластиковые с брызговиками;

- Светотехника: Габаритные огни - впереди 2 белых, сзади 2 красных, Боковые светодиодные фонари.

- Внутренние поручни при открытии боковой двери, внутри инкассаторского отсека для удобства входа и выхода.

- Усиленная боковая дверь инкассаторского отсека автомобильного типа с возможностью открывания изнутри (распашная) с утопленной фурнитурой для техничек.

- Для входа через боковую дверь, в отсек инкассаторов с грузом, расположить дополнительные ступени за дверью внутри инкассаторского отсека (взамен убранного бензобака на левый борт), нижняя ступень должна располагаться на уровне 390 мм от уровня земли.

- Портал заднего проема – нержавеющая сталь.

- Наклеивается световозвращающая лента 3М.

- На боковых стенках грузового отсека на высоте 400 мм от пола - по одному ряду накладных продольных направляющих из оцинкованной стали для фиксации груза, 4 телескопические штанги из оцинкованной стали для фиксации груза, в полу – 10 утопленных колец для фиксации груза.

Установка: крепление фургона европейское – на кронштейнах  с компенсационными пружинами в передней части.

- Задняя  защита.

- Электрооборудование:

- Отключатель массы основного аккумулятора.

- Внутреннее освещение - в виде 5-ти потолочных утопленных плафонов (2 шт. - в инкассаторском отсеке ближе к двери грузового отсека и над откидным столиком с выключателем у входной двери, 3 шт. – в грузовом отсеке, с выключателем, расположенным на высоте 600-650 мм над уровнем пола и на расстоянии 150-200 мм от проема задних дверей).

- Внешнее освещение: установка устройства освещения и световой сигнализации в соответствии с требованиями Правил № 48.02 ЕЭК ООН (светоотражающая оклейка).

- Естественная вентиляция в грузовом отсеке.

- Крепление запасного колеса в кузове к полу в углу, справа от двери при входе в грузовой отсек.

- Дополнительное зеркало заднего вида для инкассаторов, на левом борту рядом с окошком (левое зеркало с регулировкой из салона).

- Сферическое зеркало на наружной части рядом с боковой дверью автомобильного типа.

- Внутреннее освещение кабины водителя и отсека инкассаторов, вешалки для одежды в кабине и в инкассаторском отсеке, аптечка первой медицинской помощи, знак аварийной остановки, огнетушитель объемом 2 литра плюс огнетушитель объемом 5 литров.

- Переговорное устройство «Водитель-улица».

- Переговорное устройство «Кабина водителя-отсек инкассаторов».

- Две магнитолы: одна в кабине водителя двухдиновая радиомагнитола с сенсорным экраном, навигацией и загрузкой «пробок», вторая обычная радиомагнитола в отсеке инкассаторов.

- Система видеорегистрации и видеонаблюдения, включающая в себя:

- 4-х канальный видеорегистратор;

- жесткий диск с объемом памяти 500Gb;

- фронтальная видеокамера, для фиксации по ходу движения;

- видеокамера отсека инкассаторов;

- видеокамера грузового отсека;

- камера заднего вида принудительного включения.

- Пакет технической документации, инструкции на русском языке.