| EURACOM |  | ЕВРАКОМ |
| --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРАКОМ», ИНН 5041024345, КПП 500101001, ОГРН 1045008253168 143960, г. Реутов, ул. Транспортная, д. 12, тел.: +7(495)727-09-48, факс: +7(495)727-09-46, www.euracom.ru, market@euracom.ru |  |  |

Комплектация бронирования

«Мерседес-Бенц Спринтер»

2. Специальное оснащение:

- Колесная база 3 500 мм.,

- Полная масса 5 000 кг, грузоподъемность после бронирования 1 700 – 2 400 кг.;

- Дополнительное усиление (плюс к усиленному переднему мосту) передней поперечной рессоры: замена рессоры на еще более мощный комплект рессор»

- Защита картера двигателя.

- Класс бронирования: 2, 2/3, 3

- Внутреннее стальное бронирование и бронеостекление, идентичное штатному остеклению базового автомобиля, выполненное из многослойного гнутого легко тонированного бронестекла с противоосколочной плёнкой, соответствует:

- второму классу защиты Российского стандарта и обеспечивает защиту от ПСМ калибра 5,45-мм пистолетный патрон 7Н7 с пулей Пст (стальной нетермоупрочненный сердечник)  и 7,62-мм пистолетный Патрон 57-Н-134С с пулей Пст (стальной нетермоупрочненный сердечник);

или

- третьему классу защиты Российского стандарта и обеспечивает защиту от АК-47 и АКМ калибра 7,62 патрон 57-Н-231 с пулей ПС-43 (стальной нетермоупрочненный сердечник)  и АК-74 калибра 5,45 патрон 7Н6 с пулей ПС (стальной нетермоупрочненный сердечник);

- Способ установки бронеэлементов внахлёст обеспечивает капсульное бронирование пассажирского помещения, бензобака и аккумуляторной батареи по всем вертикальным плоскостям, а также крыши под углом обстрела 90 градусов. Двигательный отсек без бронезащиты – броня за двигателем.

Компоновка отсека:

(1 Вариант)

- Двухсекционная компоновка: отсек инкассаторов и грузовой отсек;

- Пассажирский отсек с четырьмя сидениями (водитель, 4 инкассатора);

- Бронированная сдвижная дверь для доступа в грузовой отсек из отсека инкассаторов;

- Внутреннее освещение обоих отсеков;

- Дополнительный электрический замок задних распашных дверей, с возможностью открывания с места водителя

- Дистанционное управление с места водителя задними дверьми  в грузовой отсек со световой индикацией их открывания

(2 Вариант)

- Односекционная компоновка: удлиненный отсек инкассаторов, задняя глухая бронированная стенка смещена за задние колесные арки, и хозяйственный отсек;

- Пассажирский отсек с четырьмя сидениями (водитель, напарник,2 инкассатора). Сидения для двух инкассаторов установлены посередине инкассаторского отсека

- Хозяйственный отсек не бронированный,

- Внутреннее освещение обоих отсеков;

- Двери усилены и забронированы по запатентованной технологии;

- Специальные механические дверные замки (ригельный механизм - при его закрытии, дверь приподнимается и втягивается в салон, тем самым становится единой несущей частью кузова), обеспечивающие отсутствие вибрации дверей, а также разгрузку штатных петель и замков;

- Дополнительные опорные ролики разгрузки всех бронированных дверей;

- Дополнительные ограничители открывания дверей водителя и напарника;

- Одно бронированное окошко для инкассаторов в левом борту;

- Пол с износостойким защитным покрытием;

- Естественная вентиляция в грузовом отсеке;

- Три бойницы скрытого типа

- Бронированный эвакуационно-вентиляционный люк в крыше, обеспечивающий аварийное покидание машины (для односекционной компоновки)

- Внутреннее освещение обоих отсеков;

- Бронированная крышка горловины бензобака;

- Крючки для одежды, знак аварийной остановки,  аптечка первой медицинской помощи, огнетушитель объемом 2 литра

- Пакет технической документации, инструкции на русском языке;

Дополнительное оборудование - по запросу