| EURACOM |  | ЕВРАКОМ |
| --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРАКОМ», ИНН 5041024345, КПП 500101001, ОГРН 1045008253168 143960, г. Реутов, ул. Транспортная, д. 12, тел.: +7(495)727-09-48, факс: +7(495)727-09-46, www.euracom.ru, market@euracom.ru |  |  |

Комплектация бронеавтомобиля

"Мерседес-Бенц Варио 815 D".

###### Базовый автомобиль

Модель	"Мерседес-Бенц Варио 815D"

Грузовой фургон с низкой крышей

Тип	: 815D KA 4X2

Колесная база, мм	: 3150 mm

Габаритные размеры, мм (Д/Ш/В)	: 5450/2206/2710 mm

Полная масса автомобиля	: 7490 kg

Объем двигателя, см3	: 4249

Мощность двигателя, кВт/ л.с.	: 112 /152

Коробка передач	: 5 ступенчатая механическая

Окраска	: МВ 1660 песочный

Тип шин	: 205/75 R 17,5 TL	Шоссейные

#### Оснащение базового автомобиля:

- Передняя ось 2,9 т--

- Антиблокировочная система торможения (ABS)

- Усиленный стабилизатор для задней оси под рамой

- Усиленный стабилизатор переднего моста

- Вентилируемый бокс аккумуляторной батареи

- Преобразователь напряжения 24/12 В

- Аккумуляторные батареи 2 х 12В / 100 Ач

- Запираемый перчаточный ящик-

- Электрорегулир. зеркало со стороны пассажира

- Электрорегулируемое зеркало со стороны водителя

- Иммобилайзер--

- Кондиционер--

- Дополнительный жидкостной отопитель

- Звуковой сигнал повышенной громкости

- Замок на горловину топливного бака-

- Выпускная система прямая, выхлопная труба сзади

- Внутреннее освещение с настраиваемым выключателем

- Галогенная потолочная лампа-

- Моторный тормоз,  отключаемый-

- Генератор 28 V / 100 А--

- Факельное пусковое кстройство-

- Автомобиль без ограничителя скорости

- Крепление запасного колеса в грузовом отделении

- Двухместное сиденье переднего пассажира

- Подголовник на сиденье водителя-

- Подголовник на сидение переднего пассажира

- Входная вращающаяся дверь справа

- Весовой вариант 7,49 т (2,8/5,6)

- Двустворчатая задняя дверь 270 град.

- Подножка под задней дверью, широкая

- Предохранительный буфер для задней двери

- Знак аварийной остановки (треугольник)

- Усиленное защитное покрытие для днища

###### Бронеоснащение и специальное оборудование

- Внутреннее стальное бронирование и бронеостекление, идентичное штатному остеклению базового автомобиля, выполненное из многослойного гнутого легко тонированного бронестекла с противоосколочной пленкой поликарбоната, соответствует 3-му классу защиты и обеспечивает защиту от АК-47 и АКМ калибра 7,62 патрон 57-11-231 с пулей ПС-43 (стальной нетермоупрочненный сердечник)  и АК-74 калибра 5,45 патрон 7116 с пулей ПС (стальной нетермоупрочненный сердечник);

- Способ установки бронеэлементов внахлёст обеспечивает капсульное кабины водителя и инкассаторского отсека (в том числе двери, окна, бойницы и люки), а также топливного бака, аккумуляторных батарей, двигательного отсека, а также крыши под углом обстрела 45 градусов;

- Бронированная крышка горловины бензобака;

- Грузоподъемность после бронирования 2 800 кг;

- Внешний вид, ничем не отличающийся от обыкновенного  небронированного автомобиля данной марки,

- "тёплая" отделка салона (с учётом бронирования), соответствующая европейским стандартам;

- Увеличенный инкассаторский отсек (3 класс защиты) до задних распашных дверей (с небольшим по глубине хозяйственным отсеком для запасного колеса);

- Сетчатая перегородка со сдвижной дверью, ригельным механизмом и замком, разделяющая инкассаторский отсек в отношении 40/60;

- Бронированный пассажирский  отсек с шестью посадочными местами (водитель, 2 напарника и 3 инкассатора). Сидения, оборудованные ремнями безопасности и подлокотниками, регулируемый наклон спинки.

- Бронированные окошки инкассаторов: на левом борту и на боковой распашной бронированной двери инкассаторского отсека;

- Четыре бойницы: в дверях водителя и напарника, под окошком на левом борту, под окошком в боковой распашной двери инкассаторского отсека.

- Пол в инкассаторском отсеке – «автолин» поверх влагостойкого деревянного пола;

- Бронированная сдвижная дверь в хозяйственный отсек с замком и ригельным механизмом;

- Хозяйственный отсек, стенки отделаны влагостойкой, ламинированной фанерой;

- Пол в грузовом отсеке – профилированная резина поверх влагостойкого деревянного пола с проушинами для крепления груза;

- Дополнительные опорные ролики разгрузки всех бронированных дверей;

- Дополнительные ограничители открывания дверей водителя и напарника и боковой двери в инкассаторский отсек;

- На всех бронированных дверях специальные внутренние механические дверные замки (ригельные механизмы), обеспечивающие блокирование дверей, а также разгрузку, при закрытии, штатных петель и замков, и отсутствие вибрации дверей при движении;

- Звуковая сигнализация и световая индикация отсутствия блокировки всех дверей, зуммер подключен через рычаг ручного тормоза;

- Бронированный вентиляционный люк в крыше кабины водителя, обеспечивающий приточную и вытяжную  вентиляцию в движении;

- Бронированный эвакуационный люк на крыше

- Естественная вентиляция в хозяйственном отсеке;

- Защитный поддон картера двигателя;

- Крепление запасного колеса в хозяйственном отсеке;

- Внутреннее освещение обоих отсеков, вешалки для одежды, огнетушитель объемом 2 литра плюс огнетушитель объемом 5 литров;

- Антенна для рации с кабелем (частотный диапазон по желанию заказчика) и с кабелем питания для радиостанции;

- Переговорное устройство «Водитель-улица»;

- Автономная система пожаротушения двигательного отсека с возможностью ручного включения с места водителя;

- Радиомагнитола (два динамика и антенна);

- Пакет технической документации, инструкции на русском языке.