| EURACOM |  | ЕВРАКОМ |
| --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРАКОМ», ИНН 5041024345, КПП 500101001, ОГРН 1045008253168 143960, г. Реутов, ул. Транспортная, д. 12, тел.: +7(495)727-09-48, факс: +7(495)727-09-46, www.euracom.ru, market@euracom.ru |  |  |

Комплектация бронирования «Фольксваген Т6».

- 4-х цилиндровый, турбодизельный двигатель, рабочий объём 2.0 куб. см., мощность 102 л.с. (75 кВт), максимальный крутящий момент 250 Нм при 1750 об/мин.;

- 4-х цилиндровый, турбодизельный двигатель, рабочий объём 2.0 куб. см., мощность 140 л.с. (103 кВт), максимальный крутящий момент 340 Нм при 2000 об/мин.;

- Цвет: белый/песочный;

- Полная масса 3200 кг, грузоподъемность 650 кг

- Подушка безопасности водителя;

- Система ускоренного прогрева двигателя;

- Вентилируемые передние и задние дисковые тормоза;

- Антиблокировочная система (ABS);

- Электронная блокировка дифференциала (EDS);

- Антипротивобуксовочная система (ASR);

- Система контроля за торможением двигателем (MSR);

- Дополнительный стоп сигнал на задних распашных дверях;

- Гидроусилитель руля;

- Травмобезопасная рулевая колонка, регулируемая по вылету и наклону;

- Механическая, 6 – ступенчатая КПП (для всех остальных двигателей);

- Защитное покрытие днища;

- Антифриз -45 градусов;

- Автоматический кондиционер;

- Форсунки стеклоомывателя с обогревом;

- Система внутренней рециркуляции воздуха;

- Электрические регулируемые и обогреваемые зеркала заднего вида;

- Дополнительный аккумулятор 63 Ач, 300 А., с разделительным реле;

- Защитный поддон картера двигателя;

- Задние распашные двери с углом открывания 180о;

- Боковая, сдвижная дверь в правом борту;

- Брызговики всех колёс;

- Домкрат;

- Минимальный набор инструмента;

- Специальное оснащение:

- Класс бронирования: 2, 2/3, 3

- Внутреннее стальное бронирование и бронеостекление, идентичное штатному остеклению базового автомобиля, выполненное из многослойного гнутого легко тонированного бронестекла с противоосколочной плёнкой, соответствует:

- Второой класс защиты Российского стандарта и обеспечивает защиту от ПСМ калибра 5,45-мм пистолетный патрон 7Н7 с пулей Пст (стальной нетермоупрочненный сердечник)

или

- Третий класс защиты Российского стандарта и обеспечивает защиту от АК-47 и АКМ калибра 7,62 патрон 57-Н-231 с пулей ПС-43 (стальной нетермоупрочненный сердечник)  и АК-74 калибра 5,45 патрон 7Н6 с пулей ПС (стальной нетермоупрочненный сердечник);

- Способ установки бронеэлементов внахлёст обеспечивает капсульное бронирование пассажирского помещения, бензобака и аккумуляторной батареи по всем вертикальным плоскостям, а также крыши под углом обстрела 45 градусов;

- Бронированная крышка горловины бензобака;

- Бронезащита топливного бака;

- Бронированная АКБ;

- Бронезащита задней стенки моторного отсека;

- Установка брони под торпедо;

- Бронезащита передних колесных арок;

2.Компоновка отсека:

Двухсекционная компоновка

- Бронированный отсек инкассаторов и грузовой отсек для перевозки ценностей. Бронированный отсек инкассаторов с четырьмя сидениями (водитель, напарник и 2 инкассатора) оснащённые ремнём безопасности (бронированная перегородка инкассаторского отсека устанавливается перед задними колесными арками) и небронированный грузовой отсек;

- Бронированная распашная дверь в грузовой отсек из отсека инкассаторов;

- Тепло и шумоизоляция отсека инкассаторов;

- Естественная вентиляция в грузовом отсеке;

- Декоративная облицовка грузового отсека ламинированной, ударопрочной, влагостойкой фанерой;

- Крепление запасного колеса в грузовом отсеке;

- Пол с износостойким защитным покрытием;

- Внутреннее освещение обоих отсеков;

- Дистанционное управление с места водителя задними дверьми  в грузовой отсек со световой индикацией их открывания

Односекционная компоновка

- Удлиненный бронированный отсек инкассаторов (задняя «глухая» бронированная стенка устанавливается за задними колесными арками)  с четырьмя сидениями (водитель, напарник и 2 инкассатора) оснащённые ремнём безопасности и небронированный хозяйственный отсек;

- Тепло и шумоизоляция отсека инкассаторов;

- Естественная вентиляция в хозяйственном отсеке;

- Декоративная облицовка грузового отсека ламинированной, ударопрочной, влагостойкой фанерой;

- Крепление запасного колеса в хозяйственном отсеке;

- Пол с износостойким защитным покрытием + автолин с напылением против скольжения;

- Внутреннее освещение обоих отсеков;

- Двери усилены и забронированы по запатентованной технологии;

- Боковая сдвижная бронированная дверь;

- Усиление мест крепления петель;

- Звуковая и световая сигнализация открытия/закрытия ригельных механизмов;

- Дополнительные опорные ролики разгрузки всех бронированных дверей;

- Дополнительные ограничители открывания дверей водителя и напарника;

- Одно бронированное окно для инкассаторов в левом борту;

- Дополнительный отопитель отсека инкассаторов

- Три бойницы скрытого типа;

- Подготовка под переговорное устройство водитель/улица;

- Подготовка под электрическую блокировку боковой сдвижной двери и двери напарника;

- Подготовка под СГУ;

- Инструкция на русском языке.

- Дополнительное усиление подвески (помимо усиления на конвейере): замена передних и задних пружин на  усиленные

- Замена передних и задних стабилизаторов на усиленные (уменьшается валкость автомобиля, крены в поворотах)

- Специальные ригельные дверные замки, обеспечивающие отсутствие вибрации дверей, а также разгрузку штатных петель и замков (При закрытии ригеля, дверь приподнимается и втягивается в дверной проем, тем самым становится единой несущей частью кузова)

- Автоматическая система пожаротушения двигательного отсека с возможностью принудительного включения с места водителя;

- Отключатель массы основного АКБ

- Бронированный вентиляционный люк в крыше водителя обеспечивающий вытяжную вентиляцию в движении

- Бронированный эвакуационный люк в крыше, обеспечивающий аварийное покидание машины

- Бронированное окно для инкассаторов в боковой сдвижной двери

- Складывающийся  столик

- Переговорное устройство водитель/улица

- Электроблокировка двери напарника и БСД

Дополнительное оборудование - по запросу.